VPA1173620 Data Sheet

Figure 1 Appearance of VPA1173620

Figure 2 Functional Block Diagram

Frequency Band

| Bands(MHz) | Power(dBm) | Current | Signal Source | Transistor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 430-440 | 47±1dBm | ≤4.5A | VCO | GaN |
| 840-930 | 47±1dBm | ≤4.5A | VCO | GaN |
| 1170-1280 | 47±1dBm | ≤4.5A | VCO | GaN |
| 1430-1444 | 47±1dBm | ≤4.5A | VCO | GaN |
| 1550-1620 | 47±1dBm | ≤4.5A | VCO | GaN |
| 2400-2485 | 47±1dBm | ≤5A | VCO | GaN |
| 5150-5350 | 47±1dBm | ≤5.5A | VCO | GaN |
| 5725-5850 | 47±1dBm | ≤5.5A | VCO | GaN |

Note: This table is an example of a typical frequency band. Specific product specifications are subject to actual conditions.

RF indicators

| Test Items | Index | Mark |
| --- | --- | --- |
| Operating voltage | 28V | 24-30V |
| In-band fluctuation | ±2dB | Peak-to-Peak |
| Maximum allowable input power | ≤10dBm | Lasts for 1 minute without damage |
| Output voltage standing wave ratio | ≤1.50 | Power on, dual directional coupler test |
| Operating temperature | -25～+85℃ |  |
| RF output connector | SMA-F |  |
| Module protection | Over temperature protection, standing wave protection |  |
| Weight | 153g |  |

Dimensions

Figure 3 Dimensions